IV. UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“  TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2024 m. balandžio mėn.

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110003 |  |  | 3110003 |  |  |  | Biol. NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta |  | Laiko- tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas1 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadini-mas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-04-03 2024-04-04 | 8:00 ÷ 8:00 | Prieš valymą, MPV 1 |  | 8 | 10519 | 86563 | Ne | 11,7 | 1001 | pH | 7,5 | LST ISO 10523:2012 | Leidimo Nr. 1AT-281, 2011m. kovo 31 d. | UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija | NP-342-24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | skendinčios medžiagos, mg/l | 360 | LAND 46-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | permanganatinė oksidacija (ChDSMn), mg/lO2 | 192 | UM* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | biocheminis de-guonies suvartojimas (BDS7), mg/l O2 | 750 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), mg/l | 1000 | ISO 15705:2002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | amonio azotas (NH4-N), mg/l | 42,4 | LAND 38-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | nitratų azotas (NO3-N) mg/l | 0,060 | LAND 65-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | nitritų azotas (NO2-N), mg/l | 0,12 | LAND 39-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | bendras azotas, mg/l | 82,1 | LAND 65:2005; LAND 39:2000; LAND 84:2006; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | fosfatų fosforas, (PO4-P) mg/l | 5,43 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | bendras fosforas, mg/l | 10,0 | LAND 58-2003 |  |  |  |
| 2024-04-03 2024-04-04 | 8:10 ÷ 8:10 | Po valymo, MPV 4 |  |  |  |  |  | 10,1 | 1001 | pH | 7,1 | LST ISO 10523:2012 | Leidimo Nr. 1AT-281, 2011m. kovo 31 d. | UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija | NP-362-24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | skendinčios medžiagos, mg/l | 2,6 | LAND 46-2007 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | permanganatinė oksidacija (ChDSMn), mg/lO2 | 14,0 | UM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | biocheminis de-guonies suvartojimas (BDS7), mg/l O2 | 3,8 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), mg/l | 28,8 | ISO 15705:2002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | amonio azotas (NH4-N), mg/l | 0,19 | LAND 38-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | nitratų azotas (NO3-N) mg/l | 3,14 | LAND 65-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | nitritų azotas (NO2-N), mg/l | 0,200 | LAND 39-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | bendras azotas, mg/l | 6,49 | LAND 65:2005; LAND 39:2000; LAND 84:2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | fosfatų fosforas, (PO4-P) mg/l | 0,15 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | bendras fosforas, mg/l | 0,300 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  | Paimta-me vande-nyje |  |  |  |  |  |  | 4006 | cinkas, µg/l | 69,0 | LST EN ISO 15586:2004 | Akreditacijos pažymėjimo Nr. I.A. 176-01 | UAB „Vandens tyrimai“ | Nr. 240404MV119 ¦ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4008 | gyvsidabris ir jo junginiai, µg/l | 0,3 | LST EN ISO 12846:2012 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4009 | kadmis ir jo junginiai, µg/l | <0,3 | LST EN ISO 15586:2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9012 | dibutilftalatas | <1 |  | Akreditacijos pažymėjimo Nr. I.A. 01. 142 | UAB „Eurofins Labtarna Lietuva“ | Nr. TP 24-10197 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9003 | dietilheksilftalatas | 1,10 |  |  |  |  |
| 2024-04-22 2024-04-23 | 8:00 ÷ 8:00 | Prieš valymą, MPV 1 |  | 19 | 18800 | 203939 | Ne | 10,5 | 1001 | pH | 7,4 | LST ISO 10523:2012 | Leidimo Nr. 1AT-281, 2011m. kovo 31 d. | UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija | NP-431-24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | Skendinčios medžiagos, mg/l | 300 | LAND 46-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | permanganatinė oksidacija (ChDSMn), mg/lO2 | 168 | UM* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | biocheminis de-guonies suvartojimas (BDS7), mg/l O2 | 340 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), mg/l | 1125 | ISO 15705:2002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | amonio azotas (NH4-N), mg/l | 22,7 | LAND 38-2000 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 1120 | nitratų azotas (NO3-N) mg/l | 0,39 | LAND 65-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | nitritų azotas (NO2-N), mg/l | 0,38 | LAND 39-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | bendras azotas, mg/l | 44,6 | LAND 65:2005; LAND 39:2000; LAND 84:2006; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | fosfatų fosforas, (PO4-P) mg/l | 3,67 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | bendras fosforas, mg/l | 4,81 | LAND 58-2003 |  |  |  |
| 2024-04-22 2024-04-23 1 | 8:10 ÷ 8:10 2 | Po valymo, MPV 4 3 |  |  |  |  |  | 13,2 8 | 1001 | pH | 7,3 | LST ISO 10523:2012 | Leidimo Nr. 1AT-281, 2011m. kovo 31 d. 13 | UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija 14 | NP-430-24 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | skendinčios medžiagos, mg/l | 3,0 | LAND 46-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | permanganatinė oksidacija, mg /l | 15 | UM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | biocheminis de-guonies suvartojimas (BDS7), mg/l O2 | 4,6 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), mg/l | 27 | ISO 15705:2002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | amonio azotas (NH4-N), mg/l | 3,64 | LAND 38-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | nitratų azotas (NO3-N) mg/l | 4,13 | LAND 65-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | nitritų azotas (NO2-N), mg/l | 0,89 | LAND 39-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 9 | bendras azotas, mg/l 10 | 11,6 11 | LAND 65:2005; LAND 39:2000; LAND 84:2006 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | fosfatų fosforas, (PO4-P) mg/l | 1,01 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | bendras fosforas, mg/l | 1,61 | LAND 58-2003 |  |  |  |

Pastaba. * – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. LAAM, 1994 m.

Parengė    Aušra Kvederavičienė, tel. (8 315) 77 528

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius                                    			                                       	Jurijus Červiakovskis	               _________________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)			        (Parašas)	    	     (Vardas ir pavardė)		          (Data)