IV. UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“  TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2024 m. birželio mėn.

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

| Išleistuvo kodas |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110003 |  |  | 3110003 |  |  |  | Biol. NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta |  | Laiko- tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas1 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadini-mas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2024-06-05 2024-06-06 | 8:00 ÷ 8:00 | Prieš valymą, MPV 1 |  | 15 | 9260 | 158197 | Ne | 17,8 | 1001 | pH | 7,5 | LST ISO 10523:2012 | Leidimo Nr. 1AT-281, 2011m. kovo 31 d. | UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija | NP-574-24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | skendinčios medžiagos, mg/l | 290 | LAND 46-2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | permanganatinė oksidacija (ChDSMn), mg/lO2 | 144 | UM* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | biocheminis de-guonies suvartojimas (BDS7), mg/l O2 | 560 | LAND 47-1:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), mg/l | 856 | ISO 15705:2002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | amonio azotas (NH4-N), mg/l | 43,0 | LAND 38-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | nitratų azotas (NO3-N) mg/l | 0,22 | LAND 65-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | nitritų azotas (NO2-N), mg/l | 0,64 | LAND 39-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | bendras azotas, mg/l | 73,6 | LAND 65:2005; LAND 39:2000; LAND 84:2006; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | fosfatų fosforas, (PO4-P) mg/l | 10,1 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | bendras fosforas, mg/l | 12,2 | LAND 58-2003 |  |  |  |
| 2024-06-05 2024-06-06 | 8:10 ÷ 8:10 | Po valymo, MPV 4 |  |  |  |  |  | 18,6 | 1001 | pH | 7,2 | LST ISO 10523:2012 | Leidimo Nr. 1AT-281, 2011m. kovo 31 d. | UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija | NP-554-24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | skendinčios medžiagos, mg/l | 6,4 | LAND 46-2007 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | – | permanganatinė oksidacija (ChDSMn), mg/lO2 | 10,0 | UM* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | biocheminis de-guonies suvartojimas (BDS7), mg/l O2 | 6,0 | LAND 47-1:2007; LAND 47-2:2007 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | cheminis deguonies suvartojimas (ChDSCr), mg/l | 56 | ISO 15705:2002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | amonio azotas (NH4-N), mg/l | 0,15 | LAND 38-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | nitratų azotas (NO3-N) mg/l | 8,12 | LAND 65-2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | nitritų azotas (NO2-N), mg/l | 0,033 | LAND 39-2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | bendras azotas, mg/l | 14,3 | LAND 65:2005; LAND 39:2000; LAND 84:2006 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | fosfatų fosforas, (PO4-P) mg/l | 0,20 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | bendras fosforas, mg/l | 0,35 | LAND 58-2003 |  |  |  |
|  |  | Paimta-me vande-nyje |  |  |  |  |  |  | 4006 | cinkas, µg/l | <40 | LST EN ISO 15586:2004 | Akreditacijos pažymėjimo Nr. I.A. 176-01 | UAB „Vandens tyrimai“ | Nr. 240606MV198 ¦ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4008 | gyvsidabris ir jo junginiai, µg/l | <0,1 | LST EN ISO 12846:2012 (išskyrus 6 p.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4009 | kadmis ir jo junginiai, µg/l | <0,3 | LST EN ISO 15586:2004 |  |  |  |
| 2024-06-25 2024-06-26 | 8:00 ÷ 8:00 | Prieš valymą, MPV 1 |  | 20 | 9300 | 184300 | Ne | 16,7 | 1001 | pH | 7,2 | LST ISO 10523:2012 | Leidimo Nr. 1AT-281, 2011m. kovo 31 d. | UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija | NP-655-24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l | 450 | LST EN 872:2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | biocheminis de-guonies suvartojimas (BDS7), mg/l O2 | 670 | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815–2:2003, išskyrus 7.2.1 p. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), mg/lO2 | 990 | ISO 15705:2002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | amonis (azoto), mg/l N | 37,7 | LST ISO 7150-1:1998 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | nitratas (azoto), mg/l N | <0,007 | LST ISO 7890-3:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | nitritas (azoto), mg/l N | 0,004 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | bendras azotas, mg/l | 84,0 | LST EN ISO 11905-1, išskyrus 9.6 - 9.9 p. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | fosfatas (fosfatų fosforas), mg/l P | 4,29 | LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 5, 6, 7, 8 skyrius |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | bendras fosforas, mg/l | 10,1 | LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 4, 5, 6, 8 skyrius |  |  |  |
| 2024-06-25 2024-06-26 | 8:10 ÷ 8:10 | Po valymo, MPV 4 |  |  |  |  |  | 19,8 | 1001 | pH | 7,3 | LST ISO 10523:2012 | Leidimo Nr. 1AT-281, 2011m. kovo 31 d. | UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija | NP-656-24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l | 2,4 | LST EN 872:2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | biocheminis de-guonies suvartojimas (BDS7), mg/l O2 | 7,4 | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815–2:2003, išskyrus 7.2.1 p. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), mg/l O2 | 62,3 | ISO 15705:2002 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | amonis (azoto), mg/l N | 1,070 | LST ISO 7150-1:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | nitratas (azoto), mg/l N | 1,040 | LST ISO 7890-3:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | nitritas (azoto), mg/l N | 0,070 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | bendras azotas, mg/l | 4,090 | LST EN ISO 11905-1, išskyrus 9.6 - 9.9 p. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | fosfatas (fosfatų fosforas), mg/l P | 0,15 | LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 5, 6, 7, 8 skyrius |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | bendras fosforas, mg/l | 1,21 | LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 4, 5, 6, 8 skyrius |  |  |  |

Pastaba. * – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. LAAM, 1994 m.

Parengė    Aušra Kvederavičienė, tel. (8 315) 77 528

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius                                    			                                       	Jurijus Červiakovskis	               _________________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)			        (Parašas)	    	     (Vardas ir pavardė)		          (Data)